Opdracht 2a: Ammoniak ontstaat uit aardgas, stoom en lucht.

Voor deze opdracht moet je het leesstuk over de productie van ammoniak raadplegen. Je vindt het onder “artikelen”.

We gaan een totaal reactie afleiden  uit de stappen in de ammoniakfabriek, waaruit blijkt dat ammoniak ontstaat uit aardgas, stoom en lucht. Ga er vanuit dat volgens “reactie 1”  3 mol CH4 en volgens “reactie 2” 4 mol CH4 verbruikt wordt.

Reactie 1	CH4   +    H2O     	 		CO    +   3 H2     		x3

Reactie 2   	CH4   +   0,5 O2   +  2 N2    		CO    +   2 H2    +  2 N2        	x 4

- Wat is de totaal reactievergelijking dan ?

De reactie in de conversie moet hierbij opgeteld worden :

CO  +  H2O   		     CO2    +   H2                     			x7

- Wat wordt dan de totaal reactievergelijking dan?

- In welke molverhouding zijn H2  en N2 nu aanwezig?

- Geef de reactievergelijking voor de vorming van ammoniak uit waterstof en stikstof.

- Tel de reactievergelijking van 4 op bij de totaal reactievergelijking van 2

- Wat wordt nu de totaal reactievergelijking van de ammoniakfabriek?

- Leg met het resultaat van 5 uit dat ammoniak ontstaat uit aardgas, stoom en lucht.