Docentenhandleiding

Aanvulling op Hoofdstuk 6  keuzeopdracht 3

Uitwerkingen eigen bevindingen
Deze resultaten heb ik gekregen d.m.v. het zelf uitvoeren van de proeven.

Resultaten hoeveelheid water variatie

| Bak nr. | Gewicht breuk (kg) | Variabele | Gewicht zelf herstellende breuk (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Het normale beton kan een kracht weerstaan van 37 kg. Als deze twee weken heeft uitgehard. | Alleen de breuk bevochtigen | 2 |
| 2 |  |  | < 0,5 |
| 3 |  |  | 1,7 |
| 4 |  | Breuk bevochtigen en extra water toevoegen | < 0,5 |
| 5 |  |  | < 0,5 |
| 6 |  |  | 1,3 |
| 7 |  | Gehele bakje vullen met water | 0,95 |
| 8 |  |  | Niet zelf herstelt |
| 9 |  |  | < 0,5 |

Resultaten pH variatie

| Bak nr. | Gewicht breuk (kg) | Variabele | Gewicht zelf herstellende breuk (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Het normale beton kan een kracht weerstaan van 37 kg. Als deze twee weken heeft uitgehard. | Voeg water toe met ongeveer pH 5 | Niet zelf herstelt |
| 2 |  |  | < 0,5 |
| 3 |  |  | 0,7 |
| 4 |  | Voeg water toe met ongeveer pH 7 | 1,5 |
| 5 |  |  | 2 |
| 6 |  |  | 1,7 |
| 7 |  | Voeg water toe met ongeveer pH 9 | 1,4 |
| 8 |  |  | 1,8 |
| 9 |  |  | < 0,5 |

Conclusie
Duidelijk aan proef 1 (variatie hoeveelheid water) is te zien dan hoe meer water je toevoegt hoe zwakker het beton wordt. Het gaat schilferen en valt sneller uit elkaar, dan wanneer je alleen de breuk bevochtigt.

Er komt ook duidelijk naar voren in proef 2 (variatie pH) dat een zuur milieu slecht is voor het zelfherstellend vermogen van het beton. Een onderscheid tussen een neutraal en basisch milieu kwam niet duidelijk naar voren.

Het beste/sterkte zelfherstellend beton is als je het na het breken met een neutrale/basische oplossing bevochtigt (dus niet te veel water gebruiken).

Tegenvallers

In dit onderzoek heb ik een aantal tegenslagen moeten verwerken. Ten eerste moet ik een goede manier vinden op representatief de breekkracht van het beton te meten. Daar is jammer genoeg veel tijd aan verloren gegaan.

Ten tweede kwam niet duidelijk naar voren dat er een verschil zou kunnen zijn tussen een neutrale of basische oplossing. Maar dit zou je nogmaals kunnen onderzoeken d.m.v. grotere verschillen tussen de zuurgraad. Maar dit garandeert niet dat er daadwerkelijke een verschil is.

Ten slotte wilde ik nog meten wat het effect is van de temperatuur van het zelfherstellend vermogen. Jammer genoeg ben ik hier niet aan toegekomen wegens het niet op tijd breken van mijn beton waardoor het te veel uitgehard was.