Uitwerkingen van de opgaven bij blokschema’s

Opgave 1.

a.	      C2H4 (g)  +  H2O (g) 	C2H5OH(g)

b.	      Alleen het probleem dat het etheen kan zijn verontreinigd met andere gassen 		      vanuit het kraakproces.  Het is ook niet nodig dat de katalysator wordt

teruggewonnen, want deze zit op een vaste drager. Er ontstaan geen bijproducten

en het ethanol reageert ook niet verder.

Opgave 2

| Scheidingsmethode | Berust op verschil in | Wordt gebruikt bij |
| --- | --- | --- |
| Destilleren | kookpunt | oplossingen |
| Filtreren | deeltjesgrootte | suspensies |
| Centrifugeren | dichtheid | suspensies, emulsies |
| Extraheren | oplosbaarheid | mengsel vaste stoffen |

Opgave 3

- Hoeveelheid kunststof = 5.108/1,05 = 5.108 dm3 = 5.105 m3

- Hergebruik van het materiaal van de producten.

- Ja. Door hergebruik van materiaal gebruik je geen nieuwe aardolie. Het proces maakt gebruik van een katalysator.

Opgave 4

A filtratie; B extractie; C afval; D destillatie, E hexaan

Opgave 5

1 H2

2 H2O

3 H2O2 en H2O

4 O2

5 X

6 H2X

7 H2O

Opgave 6.

a.	     CH3OH + H2O (g)	  3 H2 (g)  +  CO2 (g)

- Zuurstof kan ook met het waterstof reageren.

- 2 CO(g)  + 2 H2O (g)   2 CO2(g) + 2 H2 (g)

- De scheiding van koolstofdioxide en waterstof moet nog gebeuren.

- Nee, aan een blokschema is niet te zien of het om een continu proces of een batchproces gaat.

Opgave 7.

- Een homogeen proces, omdat het alleen gassen gaat.

- Een continu proces kan goed. Omdat de katalysator vastzit op een drager, is er geen scheiding achteraf nodig voor de katalysator. Nog niet al het etheen zal gereageerd hebben, dus moet je wel het ethanol scheiden van het etheen en waterdamp om het etheen te kunnen recirculeren.

Opgave 8.

Aangezien stoffen continu worden aangevoerd en afgevoerd, zal het bij een continu proces horen.

Opgave 9.

- Bij een trage reactie kan men beter een aantal reactoren in serie zetten, zodat de stoffen een langere tijd met elkaar kunnen reageren in achtereenvolgende reactoren. Parallelle plaatsing heeft meer zin, wanneer je een grotere opbrengst wil hebben, omdat er nu eenmaal maar weinig kan reageren in een microreactor.

- De stoffen zijn over een groot wandoppervlak verdeeld, waardoor het contactoppervlak ook tussen de reagerende stoffen groot is. Dit heeft een hogere snelheid tot gevolg.

- De stoffen zijn in contact met een groot wandoppervlak, waardoor energie kan worden afgevoerd of toegevoerd. Deze energie-overdracht gaat daardoor sneller.

Opgave 10.

a.

CH3OH (l)		     	CH3OH (g)			CO2(g), CO(g)

verdamping

Reactie 1 o.i.v. katalysator

Reactie 2 o.i.v. katalysator

H2O(l)				H2O (g)			H2 (g), H2O(g)

CO2(g)    H2(g)

b.	      Reactor 2

hoofdreactie   CH3OH(g)  + H2O(g  3 H2 (g)  +  CO2 (g)

nevenreactie   CH3OH (g)   2 H2(g)  + CO (g)

Reactor 3 CO (g)  + H2O(g)  CO2 (g)  + H2 (g)

c.          -	 hogere snelheid

  - snellere energie-overdracht

  - veiliger door kleinere hoeveelheden

Opgave 11.

- Etheen heeft een veel lager kookpunt dan ethanol en water, doordat deze beiden wel H-bruggen kunnen vormen en etheen niet. Destillatie is een geschikte methode.

opwarmen

Reactie o.i.v. katalysator

destillatie

H2O(l)			C2H4(g)		     C2H4(g), H2O		   H2O(l)

H2O(g)			     C2H5OH (g)                         C2H5OH(l)

C2H4 (g)

C2H4 (g)

Opgave 12.

- De kookpunten van waterstof, etheen en ethaan zijn resp. 20 K, 169 K en 185 K. Er had dus een afkoeling plaats moeten vinden tot 169 K, zodat etheen en ethaan waren gecondenseerd.

- Het kost inderdaad energie om een gasmengsel af te koelen.

Opgave 13.

- Er wordt 40 mol etheen omgezet per uur. Per circulatie wordt er 5 % omgezet: 2 mol etheen dus én 2 mol water. Er zijn 20 circulaties nodig in één uur om 40 mol te kunnen bereiden. Dan wordt er 20. 38 mol = 760 mol etheen via de recirculatielus teruggevoerd naar de reactor.

- Er is slechts 24 mol water aanwezig. Daarvan wordt bij iedere circulatie 2 mol omgezet. Met 20 circulaties geeft dat 20. 22= 440 mol water die teruggevoerd wordt per uur naar de reactor.

- Er wordt 40 mol ethanol gevormd dus, uiteindelijk ook 40 mol etheen en 40 mol water omgezet. Dit moet dus worden toegevoegd.

Opgave 14

Opgave 15.				      CO2(g)		       afval

a.

hydrolyse

gisting

complexe suikers		       glucose		    ethanol                         onzuivere

ethanol

fructose		    afval

gist

b.	Zuiver chemisch bekeken is het continu proces efficienter: het werkt sneller, je krijgt een zuiverder product. Het hangt af waarvoor je de alcohol produceert. Wanneer zuiver alcohol nodig is, lijkt het continu proces beter.

c.	In groen opzicht bekeken heeft de gisting veel voordelen: de grondstof is hernieuwbaar, je hebt wel een katalysator nodig, maar ook gist is afbreekbaar en hernieuwbaar. Er zou alleen nog een groene manier gevonden moeten worden om zuiverder alcohol te krijgen, want voor vele processen is er zuiver alcohol nodig.

Opgave 16.

- Zero emission power plant

- Iedere bron die koolstof, (zuurstof) en waterstof bevat.

- De brandstof moet gasvormig en vrij van deeltjes zijn

- Door omgekeerde destillatie: door de lucht dus af te koelen.

- Het verdampen van het water kost energie. Deze energie wordt betrokken uit de warmte energie van de verbrandingsgassen.

- Hete stoom is een gas, die kan dus bewegende delen in beweging brengen.

- Via een generator

- CH4 (g) + 2 O2 (g)  CO2 (g) +  2 H2O (g)

- Als je lucht gebruikt, krijg je ook stikstof, wat edelgassen en andere vervuilende stoffen mee.

- 275 kiloton = 275. 106 kg koolstofdioxide.

Dit is 275. 106 : 44,01 kmol CO2.

Er is dus evenveel kmol methaan verbrand (zie reactievergelijking).

Dit komt overeen met 275.106 : 44,01 x 16,042 kg = 100. 106 = 1,0.108 kg

k.

l.	Er wordt weinig afval geproduceerd. Er wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Er wordt zo weinig mogelijk energie verspild.

m.	Koelwater hergebruiken; katalysator ontwikkelen zodat reactie bij lagere temperatuur kan verlopen.