Vooraf inzetten!

Opdracht 1  Maken van beton

Nodig:

-	kant-en-klare Beamix (hier zit cement en kiezel in) voor beton

-	emmer

-	mal

-	stokje

-	leidingwater

In deze opdracht ga je zelf een betonnen blokje maken.

•	Weeg 1 kilogram kant-en-klare Beamix af en doe die in een emmer.

•	Voeg voorzichtig 200 mL water toe en meng goed totdat een dunne brij is ontstaan.

•	Giet dit mengsel in de mal en maak het oppervlak goed glad met een stokje.

•	Laat het geheel nu minimaal twee dagen drogen.

Opdracht 2  Inkrassen van beton

Nodig:

-	spijker

-	bak met water

In deze opdracht kras je jouw eigen naam in het betonnen blokje.

•	Haal het betonnen blokje uit de mal en kras met een spijker je naam erin. Wanneer je naam te lang is, kun je er een paar andere tekens inkrassen.

•	Maak eventueel een foto van het blokje met je naam.

•	Plaats het blokje nu in een bak met water, zodat het blokje geheel onder water staat.

•	Zet het blokje nu gedurende één week weg en beweeg het niet meer. Wel kun je tussen door komen kijken en eventueel foto’s maken.

Na (en tijdens) deze week bekijk je het resultaat.