Opdracht 1  Geheugenmetaal en temperatuur

Bij dit experiment wordt het gedrag van een stukje geheugenmetaal onder invloed van de temperatuur bepaald.

Vraag aan je docent een geheugenmetaaldraadje en een ander metaaldraadje en vraag ook waar een waterbad van ±70°C is.

- Neem het geheugenmetaaldraadje en een ander metaaldraadje en teken van beide de vorm over op een papier (tekening 1).

- Buig beide draden in de vorm van een paperclip en teken de vormen nauwkeurig over (tekening 2).

- Verwarm beide draden voorzichtig in een waterbad van ±70°C. Haal voorzichtig met een pincet de draden uit het waterbad. Teken vervolgens van beide de vorm weer nauwkeurig over (tekening 3).

1. Welk verschil merk je op tussen het geheugenmetaal en het andere metaal?

- Buig het stukje geheugenmetaal in een door jouw gewenste vorm en teken de vorm nauwkeurig over (tekening 4).

- Verwarm het stukje geheugenmetaal weer in het waterbad en teken de vorm nauwkeurig over (tekening 5).

2. Vergelijk de tekeningen 3 en 5 die je hebt gemaakt van het geheugenmetaal. Wat valt je hierbij op?

3. In welke toestand is het geheugenmetaal bij tekening 3 en 5? Martensiet of austeniet?